１８．風力の利用　…………………………………

目　　的

風のエネルギーを利用して発電するときの，エネルギーの変換効率を求めよう。

準　　備

〔器具〕模型用プロペラ，ソーラーモーター２個，電球，おもり，糸(白)，ストップウォッチ，スタンド，扇風機

原　　理

モーターに，プロペラ(風車)をつけて風をあてると，その回転によって発電される。

方　　法

- 器具の準備

  - 図18-1のように，ソーラーモーター(モーターⅠ)にプロペラを固定する。

ﾓｰﾀｰⅠ

図18-3

風

50cm

糸には，10cmの間隔で印を６カ所(50cm分)つける。

図18-１

図18-2

ﾓｰﾀｰⅡ

ﾓｰﾀｰⅠ

- 風の力で持ち上げる場合

  - 図18-１のモーターの回転軸に，図18-3のように糸とおもりをつける。

  - 扇風機の風にあて，おもりを50cm引き上げるのに要する時間をストップウォッチで測定する。

  - (2)を３回繰り返し，その平均値で風の仕事率を計算する。

おもりの質量＝（　　　　　　）kg

| 要した時間 ＝（ ）秒 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 |  |  |  |  |

仕事率＝

＝（　　　　）×9.8×（　　　）／（　　　）＝（　　　　　　）W

- 風で発電した電力で持ち上げる場合

  - 図18-1のモーターから糸とおもりを外し，扇風機の風をあて，回転の様子を観察する。

  - モーターに電球をつなぎ，電球が光ることを確認する。

電球は光ったか確認しよう。

電球を繋いだときのモーターの回転は(1)の電球をつながないときと比較してどうか。

  - 図18-4のようにモーターⅠとモーターⅡ，及び糸とおもりを接続し，モーターⅠに扇風機の風をあてる。

モーターⅡは回転するか確認しよう。

図18-4

ﾓｰﾀｰⅠ

ﾓｰﾀｰⅡ

風

50cm

モーターⅠに風を当て，モーターⅡがおもりを50cm引き上げるのに要する時間を，ストップウォッチで測定する。

  - (4)を３回繰り返し，その平均値で計算する。

おもりの質量＝（　　　　　　）kg

要した時間　＝（　　　　　　）秒

|  | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 時間 |  |  |  |  |

仕事率＝

＝（　　　）×9.8×（　　　）／（　　　）＝（　　　　　　）W

- 発展

  - 方法２と３で仕事率の値が違う理由を考えよう。

  - 図18-3と図18-4とでは，どちらの方が風のエネルギーをより多く利用できたといえるか。

  - 効率が悪くても，電気に変換する利点はどこにあるか考えてみよう。

  - 風力発電装置を組み立て，校内で風の良くとおる場所を探して設置し，どれくらい発電することができるか調べてみよう。長い期間にわたって測定するときには，「２１．太陽エネルギーのうつりかわり」で用いるデータロガーを利用してみよう。

感想・疑問

| 月 日 （ ） 限 | 共同 実験者 |  | 自己評価 大変 やや 中立 やや 大変 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 興味関心のある 実験であった 実習の方法は よく理解できた 自主的によく 取り組めた 風力の利用が よくわかった | 実験でなかった 理解できなかった 取り組めなかった わからなかった |
| 年 組 番 氏名 |  |  |  |  |