２１．太陽エネルギーのうつりかわり　･･……………

目　　的

人類が使うエネルギーはその源をたどっていくと，そのほとんどが太陽からふりそそぐ光のエネルギーにいきつく。この太陽からの光のエネルギーの変化を，電圧や温度を自動的に測る装置（データロガー）を使って，調べてみよう。

準　　備

図21-1

データロガー

〔器具〕太陽電池，発光ダイオード，データロガー，データロガー用電圧センサー，電流センサー，温度センサー２，コンピュータ，太陽電池を置く台(10㎝×20㎝程度の板に角材を打ちつけたもの），導線，ガムテープ，針金，スコップ，百葉箱

方　　法

- 太陽光のエネルギーの変化

  - 太陽電池に発光ダイオードをつなぎ，太陽光があたったときに光ることを確かめる。

図21-2　屋上の太陽電池

データロガー（図21-1）をコンピュータにつなぎ電圧センサー，電流センサー，内蔵の気温センサーが30分間隔で３日間測定するように設定する。

  - 屋上の手すりなど，日陰にならない場所に台を結びつけ，その上に太陽電池をガムテープで固定する。太陽電池につないだ導線を雨があたらない場所に引き込み，発光ダイオードにつなぐ。（図21-2）

  - 発光ダイオードに電圧センサー，電流センサーをつなぎ，データロガーのスイッチを入れる。（図21-3）

図21-3 屋上の塔屋に置いたデータロガーと発光ダイオード，センサー

3日間測定した後，コンピュータでデータを取り込む。（取り込む方法はデータロガーのマニュアルを参照する）表計算ソフトを使って太陽電池の電力を計算し，グラフにする。気温も同じグラフに記入する。

考　　察

グラフより太陽から届くエネルギーの変化についてどんなことがいえるかまとめよう。

発　　展

太陽電池を傾けたら電力はどう変わるか調べよう。

図21-4

地中温度の変化

地面に届いた太陽光が地表をどのように熱しているか調べる。

  - 温度センサー２個を接続したデータロガーをコンピュータにつないで，温度センサーと内蔵の気温センサーが30分間隔で３日間測定するように設定する。（設定方法はデータロガーのマニュアルを参照する。）

  - 温度センサーの一つを地表から20cmの深さに埋め，他の一つを地表に置き薄く土をかける。データロガー本体は，雨がかからないように百葉箱などに入れる。

  - 3日間測定した後，コンピュータでデータを取り込み，表計算ソフトを使ってグラフにする。

考　　察

- 「１．太陽光のエネルギーの変化」の実験結果と比較して，太陽光のエネルギーが地面や空気にどのように伝わっているかまとめよう。

発 展

もっと深いところ，もっと長期に渡って測定をしよう。季節によってどのような違いがあるだろうか。

電力（気温）

時間（月日）

温度

時間（月日）

感  想

| 月 日 （ ） 限 | 共同 実験者 |  | 自己評価 大変 やや 中立 やや 大変 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 興味関心のある 実験であった 実習の方法は よく理解できた 自主的によく 取り組めた エネルギーの変化がよくわかった | 実験でなかった 理解できなかった 取り組めなかった わからなかった |
| 年 組 番 氏名 |  |  |  |  |